# Tech_Description_Klinikum_v2

# KI-gestützte Carotis-Diagnostik - Technische Projektbeschreibung

Für: Prof. Dr. med. Stefan Rohde, Direktor der Klinik für Radiologie und Neuroradiologie, Klinikum Dortmund
Datum: 27. April 2026

# 1. Einleitung

Die sonographische Diagnostik der Carotis-Stenose leidet unter einer Inter-Observer-Variabilität von 15-30 %. Klassische Systeme wie NASCET und ECST fokussieren ausschließlich auf den Stenosegrad und ignorieren Plaque-Vulnerability-Marker (IPH, ThinCap, LRNC). Das Projekt Carotis-AI adressiert diese Lücke durch ein lokal betriebenes, erklärbares KI-System (Local-First Edge AI), das vollständig DSGVO-konform by Design ist und nach MDR Class IIa sowie DIN EN 62304 entwickelt wird.

# 2. Technologischer Kern: MFSD-UNet

Die Modellarchitektur basiert auf MFSD-UNet, einer Kombination aus:

- U-Net (präzise Segmentierung)

- Swin Transformer (globale Kontextanalyse)

- Deep Supervision (mehrstufiges Lernen)

Zielmetriken:

- Dice Coefficient ≥ 0,90

- Sensitivity ≥ 0,99

Das Modell wird lokal im Klinikum Dortmund ausgeführt und exportiert als ONNX-Modell für Edge-Deployment.

# 3. Explainable AI und Human in the Loop

Das System ist als Human in the Loop konzipiert:

- KI schlägt vor, Radiologe entscheidet.

- Grad-CAM-Heatmaps visualisieren die Entscheidungsgrundlage.

- Erfüllung von EU AI Act Art. 13/14.

# 4. Decision-Tree-Harvesting

Die eigentliche Innovation ist die Integration eines Decision-Tree-Harvesting-Mechanismus:

- Nach jeder Befundung wird in einer Mini-UI erfasst, welche Bildmerkmale entscheidend waren.

- Diese Entscheidungsbäume werden nach DICOM PS 3.15 anonymisiert.

- Sie dienen als zusätzlicher Trainings-Loss für das MFSD-UNet.

Dies ermöglicht:

- Erfassung ärztlicher Entscheidungslogik

- Nutzung von tacit knowledge

- Verbesserte Nachvollziehbarkeit und Robustheit

# 5. Daily Learning Loop

Ein nächtlicher Cron-Job:

- trainiert das Modell inkrementell auf neuen Decision-Trees

- analysiert AI-Mensch-Diskrepanzen

- führt Performance-Vergleiche durch

- rollt automatisch zurück bei Verschlechterung

Damit entsteht ein kontinuierlich lernendes System, das dennoch vollständig lokal bleibt.

# 6. Integration in den Klinik-Workflow

- DICOM-Schnittstelle

- Keine Workflow-Änderung

- Analysezeit: 2 Sekunden pro Bild

- Vollständig offline

# 7. ENGINEERING HARNESSING IN DER MEDIZINTECHNIK

Traditionelle Medizinsoftware-Entwicklung dauert 3-5 Jahre. Das Engineering-Harnessing-Framework reduziert diese Zeit auf 24 Monate durch:

## Modell-Routing

- Architekturentscheidungen werden einmal mit hochwertigen Modellen getroffen.

- Routine-Implementierung erfolgt mit kostengünstigeren Modellen.

- Vollständiger Audit-Trail.

## Memory-Hierarchie

- Jeder Entwicklungs-Run hinterlässt strukturierte Lehren.

- Neue Runs starten nicht bei Null, sondern mit konsolidiertem Wissen.

## Regulatory-by-Design

- MDR Class IIa, DIN EN 62304 und EU AI Act sind integrale Architekturprinzipien.

## Decision-Tree-Harvesting in der Validierung

- Ab Phase 5 lernt das System täglich aus anonymisierten Entscheidungsbegründungen.

- Auto-Rollback bei Performanceverlust.

Diese Methodik ist nicht Carotis-spezifisch und kann auf weitere radiologische Fragestellungen übertragen werden. Damit entsteht eine wiederverwendbare Plattform für zukünftige KI-Promotionen am Klinikum Dortmund.

# 8. Projektphasen (P0-P7)

| Phase | Inhalt |
| --- | --- |
| P0 | Regulatory Setup (MDR, DIN EN 62304, EU AI Act) |
| P1 | Literaturrecherche & Ethikvoten |
| P2 | Datenakquise (DE/JO), DICOM PS 3.15 De-Identification |
| P3 | MFSD-UNet Training, Grad-CAM Integration |
| P4 | Decision-Tree-Harvesting UI & Korpus |
| P5 | Daily Learning Loop, Auto-Rollback |
| P6 | Klinische Validierung (Inter-Observer-Variabilität, Robustheit) |
| P7 | Publikation & Zertifizierung |

# 9. Nutzen für das Klinikum Dortmund

- Erste DSGVO-konforme KI-Implementation am Haus

- Reduktion der Inter-Observer-Variabilität auf < 5 %

- 20-30 % Effizienzsteigerung

- Drittmittelfähigkeit (BMBF)

- Wiederverwendbare Methodik für weitere Promotionen

- Reputationsgewinn als KI-Vorreiter in der Neuroradiologie

# 10. Fazit

Carotis-AI bietet dem Klinikum Dortmund eine robuste, erklärbare, regulatorisch saubere und wissenschaftlich hochwertige KI-Lösung. Die Kombination aus MFSD-UNet, Local-First Edge AI, Decision-Tree-Harvesting und Engineering Harnessing schafft eine nachhaltige Plattform für medizinische KI-Forschung.

# DIFF-LISTE (Änderungen gegenüber v1)

- Setting vollständig auf Klinikum Dortmund aktualisiert

- Datum aktualisiert

- Neuer Abschnitt „Engineering Harnessing in der Medizintechnik“ eingefügt

- Decision-Tree-Harvesting erweitert

- Alle verpflichtenden Keywords integriert